1、某系统共有16条地址线A0 – A15，现选用容量为2K X 8位的存储芯片构建系统存储器，则加在该存储芯片上的片内低位地址线范围应为【         】。

2、8086CPU的状态标志寄存器为【      】位寄存器，其中DF为【        】标志，当串操作指令的地址增加时，状态标志DF的值为【        】。

3、存储芯片片选信号的形成方法有【         】、部分译码法和【        】，其中没有重复地址的是【          】。

4、若8259A设置ICW2=70H，在IR3处有一中断请求信号，这时它形成的中断类型号为【      】，

5、CPU可访问8259的端口地址数为【     】。

A.  1个      B.  2个     C.  4个     D.  8个

6、8086中断向量表占用内存地址空间为【     】。

A. 00000H～003FFH          B. 00000H～000FFH

C. 00000H～00100H          D. FFC00H～FFFFFH

7、从8086CPU的内部结构上看，其是由【     】两部分组成。

A.控制器和20位物理地址加法器

B.运算器和总线接口

C.执行单元和总线接口单元

D.控制器和运算器

8、在8086计算机系统中，用于传送中断请求和中断响应信号的是【     】。

A. 地址总线   B. 数据总线   C. 控制总线   D. 局部总线

9、若8259A工作在优先级自动循环方式，则IRQ3的中断请求被响应并且服务完毕后，优先权最高的中断源是【     】。

A. IRQ3       B. IRQ5        C. IRQ0            D. IRQ4

10、8086系统中，每个存储单元有唯一的物理地址，则其逻辑地址也是唯一的。  【     】

11、8086CPU响应NMI或INTR中断时，相同的条件是IF＝1。                  【     】

12、条件转移指令和无条件转移指令都可用于段间转移                      【     】

13、8086指令系统中的立即数寻址方式只能用于源操作数。                  【     】

什么叫中断？为什么计算机系统中要使用中断？什么是中断类型码，中断向量，中断向量表？

【解】：中断是指CPU在执行正常程序时，为处理一些紧急发生的情况，暂时中止当前程序，转而对该紧急事件进行处理，并在处理完后返回正常程序的过程。 由于计算机系统中存在突发事件，例如：除数为零；系统突发故障；QQ上有人呼唤；键盘上输入信息等等，需要紧急处理。同时，中断也是I/O控制方式之一，即CPU在正常执行程序时，为响应I/O请求，暂停正常程序转而处理I/O操作，中断控制方式可提高CPU的工作效率，增强系统的实时处理能力。   微处理器可处理的每种中断的编号为中断类型码；中断向量是指中断服务程序的入口地址；中断向量表是存放所有类型码中断服务程序入口地址的一个默认的内存区域。

指令CALL和INT的相同点和不问点？

【解】：相同点均为调用一段功能程序，且都需要保护断点（现场）和恢复现场。不同点是保护断点（现场）和恢复现场的内容不同，若CALL为近调用则仅需保护和恢复IP；若CALL为远调用则仅需保护和恢复CS、IP；而INT需保护和恢复F、CS、IP。

什么叫物理地址？什么叫逻辑地址？二者有什么关系？

【解】：物理地址：完成存储器单元或I/O端口寻址的实际地址称为物理地址，CPU型号不同其物理地址不同，例8080CPU的物理地址16位、8086CPU的物理地址20位、80286CPU的物理地址24位。

逻辑地址：物理地址特殊表示方式，例如8086CPU中用16位段首逻辑地址和16位段内偏移逻辑地址表示20位的物理地址。物理地址是惟一的，而逻辑地址是多样的。

CPU 与存储器的连接如图，试给出ROM、RAM的地址范围及存储单元重复地址数。（地址总线为16条）

D0 ~ D7

CPU

A12

A0 ~ A9

1KB

RAM

/CE

1KB

ROM

/CE

【解】：

1KBROM地址图

| A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | X | X | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | X | X | 0 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

若A15、A14、A13、A11、A10均为0，

则ROM的地址范围为= 0000000000000000B ~ 0000001111111111B

= 0000H ~ 03FFH

1KBRAM地址图

| A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | X | X | 1 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | X | X | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

若A15、A14、A13、A11、A10均为0，

则RAM的地址范围为= 0001000000000000B ~ 0001001111111111B

= 1000H ~ 13FFH

存储单元重复地址数为25 = 32