例1∶设工作寄存器R0的内容为12H，R1的内容为34H，片外RAM 34H单元的内容为56H。执行指令：

MOVX  	A，@R1

MOVX  	＠R0，A

执行结果为片外RAM的（34H）＝56H，（12H）＝56H。

例2：某应用系统外扩了8K字节RAM，要求把内部RAM的20H单元内容发送到外部RAM的800H单元中。

MOV  	DPTR,#800H       ；外部数据存储器地址指针

MOV  	R0,#20H               ；内部数据存储器地址指针

MOV  	A,@R0        	      ；取内部数据存储器20H单元内容

MOVX  @DPTR,A    	      ；送外部数据存储器800H单元

例3：求平方数(远程查表法)

MOV   DPTR， #TABLE   	；指向表首址

MOVC  A，@A+DPTR   	；查表得到平方数

MOV   20H，A            		；存平方数

HERE :SJMP  HERE

TABLE∶ DB  00H，01H，04H，09H 	；平方表02～92

DB  16H，25H，36H

DB  49H，64H，81H

例4：求平方数(近程查表)

ADD  A，#rel         	；修正偏移量

MOVC  A，@A+PC  	；查表得到平方数

MOV  20H，A	    	；存平方数

HERE∶SJMP   HERE

TABLE∶DB  00H，01H，04H，09H，16H    ；平方表02～92

DB  25H，36H，49H，64H，81H

例5： (SP)＝30H，DPTR的内容为0123H，执行入栈指令其结果怎样？

PUSH     DPL          ；低8位数据指针寄存器DPL内容入栈

PUSH     DPH          ；高8位数据指针寄存器DPH内容入栈。

执行结果：第一条指令(SP)＋1＝31H→(SP),(DPL)＝23H→(31H)

第二条指令(SP)＋1＝32H→(SP),(DPH)＝01H→(32H)

所以片内RAM中，(31H)＝23H，(32H)＝01H， (SP)＝32H。

例6：设内部数据存储器2AH、2BH单元连续存放有4位BCD码数符，试编一程序把4位BCD码数符倒序排列。

MOV 	R0，#2AH

MOV 	R1，#2BH

MOV 	A，@R0      ；2AH单元内容送A

SWAP 	A        ；A的高4位与低4位交换(a2 a3)

MOV 	@R0,A

MOV 	A，@R1      ；2BH单元内容送A

SWAP 	A        ；A的高4位与低4位交换(a0 a1)

XCH  	A,  @R0      ；2AH与2BH单元内容交换

MOV  	@R1， A

HERE: SJMP 	  HERE

例7：设有两个四位BCD码分别存在内部RAM的50H、51H和60H、61H单元中，试编写程序，求两个BCD码数之和，结果存入内部40H、41H单元。

MOV  R0,#50H		；被加数首址

MOV  R1,#60H  		；加数首址

MOV  A,@R0   		；取被加数

ADD  A,@R1   		；与加数相加

DA  A         	    ；二－十进制调整

MOV  40H,A   		；存和

INC  R0       	    ；高位相加

INC  R1

MOV  A,@R0

ADDC  A,@R1

DA  A

例8： 数的码制转换子程序。把A中无符号二进制整数 (00-FFH) 转换为三位压缩BCD码 (0～255) ，存入内存30H和31H单元。

BINBCD：   MOV  B，#100

DIV  AB                    ；A÷100	  百位数在A,余数在B

MOV  30H，A	       ；百位数送30H

MOV  A，B

MOV  B，#0AH

DIV   AB 	      ；余数÷10 ，十位数在A低四位, 			                              ；个位数在B

SWAP  A          ；十位数放A的高四位

ADD   A，B	      ；十位数和个位数组合后送31H

MOV  31H，A

RET

例11：散转程序设计，根据A中的数值实现程序散转

MOV   R1,A

RL     A

ADD   A,R1

MOV   DPTR  ， #TABLE  ；散转表首地址送DPTR

JMP   	@A+DPTR

TABLE： LJMP     PM0		       ；转程序PM0

TABLE＋3： LJMP     PM1		       ；转程序PM1

------

PM0：    -----

LJMP是一个三字节指令，因此转移指令入口地址相隔3个字节，A中内容需是3的倍数。

例12：温度控制程序：某温度控制系统，A中存温度采样值Ta，(20H)=温度下限值T20，(30H)=温度上限值T30。若Ta＞T30，程序转降温JW，若Ta＜T20，程序转升温SW，若T30≥Ta≥T20程序转FH。

CJNE  A，30H ， LOOP

AJMP  FH		        ；等于T30，转FH

LOOP：JNC  JW		        ；大于T30，降温

CJNE  A，20 H，LOOP1

AJMP  FH 		        ；等于T20，转FH

LOOP1：JC  SW		        ；小于T20，升温

FH：------		        ；保温

JW：------

SW∶------

例13：数据块移动。将2000H单元开始的一批数据传送到从3000H开始的单元中，数据长度在内部RAM的30H中。

MOV  DPTR，#2000H；源数据区首址

PUSH  DPL	           	    ；源数据区首址压栈保护

PUSH  DPH

MOV  DPTR，#3000H；目的数据区首址

MOV  R6，DPL	；目的数据区首址存入寄存器

MOV  R7，DPH

LP：POP  DPH		  ；取数据区地址指针

POP  DPL

MOVX  A，@DPTR  ；取源数

INC  DPTR

PUSH  DPL

PUSH  DPH

MOV  DPL，R6	     ；取目的数据区地址指针

MOV  DPH，R7

MOVX  @DPTR，A     ；存入目的数据区

INC  DPTR

MOV  R6，DPL

MOV  R7，DPH

DJNZ  30H，LP	 ；若数据块未移完，则继续

POP  DPH

POP  DPL

SJMP ＄

例14：设8位输入信号从P1口输入，Y信号从P3.0输出。经化简得到

MOV  A,P1

JB  ACC.0,MM

SETB  C

SJMP  OUT		；X0=1，转出口

MM：MOV  C,ACC.1

ANL  C,/ACC.2

JC  OUT			；X1X2=1，转出口

MOV  C，ACC.2

ANL  C，/ACC.1

JC  OUT			；X1X2=1，转出口

MOV  C，ACC.7

ANL  C，/ACC.4

ANL  C，/ACC.5

ANL  C，/ACC.6	；X4X5X6X7

OUT：MOV  P3.0,C

例15. 数据传送和交换。

将R0与R7内容互换，R4与内存20H单元内容互换。

XCHR：MOV	A，R0

XCH 	A，R7

XCH	A，R0      ；R0与R7内容互换

MOV	A，R4

XCH	A，20H

XCH	A，R4	     ；R4与20H单元内容互换

例16：设被加数存放于片内RAM的20H（低位字节）、21H（高位字节），加数存放于22H（低位字节）和23H（高位字节），运算结果的和数存放于20H（低位字节）和21H（高位字节）中。实现16位相加。

START：PUSH   ACC		；将A中内容进栈保护

MOV   R0，＃20H    	；将20H地址送R0

MOV   R1，＃22H    	；将22H地址值送R1

MOV   A，＠R0	     	；被加数低字节内容送A

ADD   A，＠R1	     	；低字节数相加

MOV   ＠R0，A	     	；低字节数和存20H中

INC   	R0	         	；指向被加数高位字节

INC     R1	         	；指向加数高位字节

MOV   A，＠R0      	；被加数高位字节送A

ADDC   A，＠R1 ；高字节数带进位相加

MOV  ＠R0，A	；高字节数和存21H中

CLR		A

ADDC	A,   #00H

MOV	10H,  A	；进位暂存于10H中

POP  	ACC   	；恢复A原内容

这里将A原内容进栈保护，如果原R0、R1 内容有用，亦需进栈保护。如果相加结果高字节的最高位产生进位且有意义时，应对标志CY位检测并处理之。

例17：设表中有1024个元素，每个元素为两个字节，则表格总长为2048个字节。现按R4和R5的内容从表格中查出对应的数据元素值，送存R4和R5中。其程序如下：

TBDP1：MOV   DPTR，addrl6   	；表格首地址值送DPTR

MOV	A，R5	   		；查表参数低位字节送A

CLR   	C                 		；清CY

RLC    	A                 		；带进位左移一位

XCH   	A，R4             	；将查表参数R4内容送A

RLC   	A                 		；带进位左移一位

XCH   	A，R4             	；R4与R5内容互换

ADD  	A，DPL            	；DPL＋查表参数低位字节

MOV   DPL，A          	            ；调整DPL、DPH

MOV  	A，DPH           	；DPH送A

ADDC  A，R4             	；DPH＋查表参数高位字节

MOV  	DPH，A           	；相加和存DPH

CLR   	A                 		；清A

MOVC A，@A＋DPTR      ；查表，读第一字节

MOV  	R4，A			；第一字节存入R4

CLR    A                		；清A

INC 	DPTR             		；（DPTR）＋1

MOVC  A，＠A＋DPTR    	；查表，读第二字节

MOV   R5，A             	；第二字节存入R5

RET

TBDP2：DW    …             		；数据表

DW    …

例. 对从P1口输入的100个0～9的数进行概率统计统计的数值分别存入20H～29H中。 （单元20H～29H清零）

CLR	A

MOV	R0 , #10

MOV	R1 ,#20H

LP：MOV	@R1, A

INC	R1

DJNZ	R0, LP

MOV	R0 , #100		；100个数的计数器

READ：MOV   A ,P1		；读入P1

CHK0：CJNE   A, #0, CHK1；比较，不为“0”，继续比较

INC	 20H		；是“0”，则“0”计数单元加1

SJMP	 END0		；是否全部统计完？

CHK1：CJNE   A,#1,CHK2

INC	21H			；是“1”，则“1”计数单元加1

SJMP	END0

CHK2：CJNE   A,#2,CHK3

INC	22H			；是“2”，则“2”计数单元加1

SJMP	 END0

CHK3：CJNE  	A,#3,CHK4

INC	23H		    ；是“3” ，则“3” 计数单元加1

SJMP	 END0

CHK4：CJNE A, #4, CHK5

INC	24H			；是“4”，则“4”计数单元加1

SJMP	 END0

CHK5：CJNE	A,#5,CHK6

INC	25H			；是“5”，则“5”计数单元加1

SJMP	END0

CHK6：CJNE	A,#6,CHK7

INC	26H			；是“6”，则“6”计数单元加1

SJMP	END0

CHK7：CJNE	A,#7,CHK8

INC	27H			；是“7”，则“7”计数单元加1

SJMP	END0

CHK8：CJNE   	A,#8,CHK9

INC	28H			；是“8”，则“8”计数单元加1

SJMP	END0

CHK9：CJNE   	A,#9,ERR

INC	29H			；是“9”，则“9”计数单元加1

END0：DJNZ	R0,READ	；判是否全部统计完？

HERE：SJMP	HERE

ERR：…   				；非0～9，出错

例18：把内部RAM中起始地址为DATA的数据串传送到外部RAM以BUFFER为首地址的区域，直到发现“$”字符的ASCII码为止，数据串的最大长度在内存20H中。

LOOK：MOV  	R0,#DATA			；数据区首地址

MOV  	DPTR,#BUFFER		；数据区首地址

LOOP：MOV  A,@R0

CJNE	A,#24H ，LOOP2		；判是否为“$”符(24H)

SJMP	LOOP1			；是“$”符，则结束

LOOP2：MOVX  @DPTR,A 		；不是“$”符，则传送

INC  	R0

INC  	DPTR

DJNZ  20H,LOOP		；数据串未查完，继续

LOOP1：  RET

DATA：…			；数据串

已知采样值存放在外部RAM 1000H～100FH中，试编程找出其中的最大值存入内部RAM区的20H中。

ORG	0100H

MOV	R0,#10H		；采样值数据区长度

MOV	DPTR,#1000H	；采样值存放首址

MOV	20H,#00H	           ；最大值单元初始值设为最小数

LP：   MOVX  A,  @DPTR		；取采样值

CJNE  A,  20H, CHK		；数值比较，不相等，则转移

SJMP	 LP1

CHK： JC	 LP1			；A值小，转移

MOV	 20H, A			；A值大，则送20H

LP1：  INC	 DPTR

DJNZ	R0，LP		；继续

RET