【单选题】1、在MCS-51中，要访问片外数据存储器的寻址方式为（      ）。

A.直接寻址     B.寄存器寻址  C.变址寻址  D.寄存器间接寻址

答案：C

【单选题】2、设A =17H，PSW =01H，执行CJNE A, #24H, UP后，PSW寄存器的内容为（ 　  ）。 
A.80H                  B.  00H                   C. 01H                        D. 81H

答案：D

【单选题】3、单片机中，当中断优先级寄存器IP=0001 0000B时，响应中断的顺序为（ 　  ）。

A.INT0、T0、INT1、T1、串行口

B.T0、INT0、INT1、T1、串行口

C.INT1、INT0、T0、T1、串行口

D.串行口INT0、T0、INT1、T1、

答案：D

【单选题】 4、在MCS-51中断系统中，只能通过软件清除中断请求的是（      ）。

A.定时中断          B.脉冲方式的外部中断

C.串口中断          D.电平方式的外部中断

答案：C

【单选题】5、发送一次串行数据不相关的指令是（     ）。

A.CLR  TI   B.MOV  SBUF， A   C.JNB  TI，$  D.SETB  REN

答案：D

【单选题】 6、在使用8051单片机扩展8K程序存储器ROM时，需采用（      ）条地址线。

A.10            B.13              C.12            D.14

答案：B

【单选题】7、用8051单片机的串口扩展并行I/O口时，串口工作方式应选择（      ）。

A.方式0        B.方式1           C.方式2        D.方式

答案：A

【单选题】8、扩展存储器时要加锁存器74LS373，其作用是（ 　  ）。 
A.  锁存寻址单元的低8位地址              B. 锁存寻址单元的数据 
C. 锁存寻址单元的高8位地址              D. 锁存相关的控制和选择信号

答案：A

【单选题】9、若采用动态显示方式点亮8位数码管（不加锁存器），8051单片机至少需要提供（     ）根I/O线。

A. 16         B. 20        C.18        D. 8

答案：A

【单选题】10、若单片机的晶振频率为6MHz，要求定时/计数器T0采用方式1产生100ms的定时，则计数初值（      ）。

A. TL0=3CH，TH0=0B0H

B. TL0=0B0H，TH0=3CH

C. TL0=0C0H，TH0=2CH

D. TL0=3CH，TH0=3CH

答案：B